UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Groupe technique

Compétition de

Circuits

Imprimés

Documentation

The Hacker Mouse

Rédigé par :

Équipe #3

Francis Gratton

Jonathan Migner

En date du : 18 août 2024

Table des matières

1.	Introduction	3

1.1.	Contexte d’application	3

1.2.	Contraintes du projet	3

1.2.1.	Contraintes technologiques	3

1.2.2.	Contraintes de temps et de budget	3

1.3.	Description du produit réalisé	3

1.3.1.	Présentation globale	3

2.	Développement	5

2.1.	Conception électronique	5

2.1.1.	Choix technologiques	5

2.1.2.	Schémas électriques et conception PCB	5

2.2.	Conception informatique	7

2.2.1.	Présentation globale du code	7

2.2.2.	Librairies	8

2.3.	Gestion	9

2.3.1.	Temps	9

2.3.2.	Budget	9

3.	Conclusion	10

4.	Références	11

# Introduction

## Contexte d’application

La souris est un dispositif composé d’un joystick ainsi que 2 boutons de souris pour son contrôle. Il est muni d’une carte SD pour la sauvegarde des inputs de l’utilisateur ainsi que pour y loger des fichiers bat pour l’exécution de ceux-ci sur l’ordinateur. Cette souris a aussi une antenne pour une communication avec l’ordinateur à distance.

La souris est destinée à des business man ou des professeurs par sa facilité d’utilisation pour une personne en mouvement ou bien debout. Les données recueillis peuvent être ensuite prise par l’hackeur en question avec la carte SD.

## Contraintes du projet

### Contraintes technologiques

Le groupe technique requière, entre autres :

- L’utilisation d’un des microcontrôleurs dans sa liste

- Conception d’une souris reconnu par HID

- Un budget de 60$

- Une date limite

- Le thème « Hacker »

### Contraintes de temps et de budget

Le projet a été présenté le 17 Aout après X heures de travail de la part des deux participants de l’équipe

Le budget alloué était de 60$ par équipe, ce qui a bien été respecté.

## Description du produit réalisé

Voici la liste des composantes et fonctionnalités du produit :

- Joystick 2 axes

- 2 boutons de type « Limit switch »

- Un lecteur de carte SD (Non utilisé)

- Antenne pour le Wireless

- Micro-USB

- Boutons Boot et Reset

### Présentation globale

La Figure 1 présente le schéma bloc global de la souris.

Figure 1 : Schéma bloc global

# Développement

## Conception électronique

### Choix technologiques

L’équipe a utilisé un ESP32-S3R8 pour sa facilité d’utilisation et de compréhension par sa grande quantité de documentation.

Il était important pour l’équipe de choisir un microcontrôleur sans cristal ou flash à l’intérieur à des fins d’apprentissages.

[1 autre élément de votre projet (composant), au choix, où vous avez fait une décision majeure]

Pour le contrôle de la souris, les capteurs optiques étant cher et notre budget étant limité, il fallait trouver une alternative efficace pour un présentateur, soit un joystick 2 axis qui facilite le contrôle mobile de la souris.

### Schémas électriques et conception PCB

La Figure 2 présente le schéma électrique de la souris.

Figure 2 : Schéma électrique du produit

Le placement des composants était assez libre, beaucoup plus axé sur l’ergonomie de la souris.

Pour le fonctionnement du microcontrôleur, il fallait un cristal, un flash, un connecteur (micro USB dans le cas du produit) ainsi qu’un régulateur pour avoir un 3V3. Les autres modules étaient pour les fonctionnalités de la souris et non pour le fonctionnement du microcontrôleur. Des capacités de découplages ont été aussi utilisé pour réduire le bruit et les fluctuations.

Cependant, les composantes liées au ESP32, comme le cristal et le flash devait être physiquement proche du microcontrôleur pour assurer son bon fonctionnement et réduire la possibilité de problèmes liés aux traces / bruits.

La Figure 3 présente les 4 couches du PCB.

Figure 3 : Schémas des quatre couches du PCB

Les 4 couches étaient une forte recommandation de la documentation de l’ESP32-S3R8 pour la stabilité.

L’une des couches est un ground plane (couche 2) pour réduire le plus de bruit possible. L’antenne est sur la couche du dessus et n’a rien de proche pour l’obstruer. Les traces se trouvent sur tous les couches sauf sur le ground plane.

## Conception informatique

### Présentation globale du code

Le code est très simple pour le projet HackerMouse. Dans le main, il a juste l’initialisation et après il attend pour hacker. Dans initialisation, un timer est partie pour avoir une base temps. Dans la base de temps, le code exécute les actions de la sourie. La base de temps me permet d’avoir un contrôle plus régulier. Cela va permettre un contrôle de la sourie plus “smooth” à l’écran.

Figure 4 : Schéma bloc du code de la souris

Dans la base de temps, il y a seulement la fonction MouseStuff. Cette fonction fait bouger la sourie à l’écran et fait les actions des boutons de la sourie. Le mouvement de la sourie fonctionne par delta. La commande est seulement envoyée lorsque qu’un changement est fait.

### Librairies

Les libraries utilisées sont ceux de base pour l’utilisation de ESP-IDF (freeRTOS). Nous avons aussi utilisé la library de tinyUSB pour la communication USB. Sinon, la base de temps et la gestion du esp est fait par nous.

## Gestion

### Temps

Les échéances étaient très lousses dans l’équipe. Le but était de faire la deuxième commande de PCB afin d’avoir le temps d’assembler, débugger et coder sur le produit. Les deux vrais échéances suivis étaient la commande de PCB (deuxième) et la présentation du produit.

La commande à bien été effectuer lors de la deuxième commande, après avoir travaillés sur le schématique et le PCB lors des jours précédant cette date.

L’équipe avait, avant le début du travail sur le schématique, établi préalablement le concept, les pièces et l’idée général de conception du produit.

Pour l’assemblage et le codage du produit, vu la distance entre les membres de l’équipe, il était plus difficile de travailler simultanément sur le produit. Le PCB s’est donc déplacer d’endroit a l’autre afin de permettre de terminer les fonctionnalités voulus du produit.

### Budget

Le budget étant de 60$, l’équipe ne voulait pas le dépasser, mais les pièces nécessaires pour le PCB (ESP32-S3R8 avec les composantes nécessaires à son fonctionnement), ainsi que le PCB 4 couches ont fait grandement monter le prix du PCB. Avec un total de presque 60$ pour l’ensemble du projet, soit d’environ 57$, l’équipe n’a pas dépasser le budget. Afin de rester dans ce budget, l’équipe ne pouvait pas se permettre d’avoir le « Stencil » pour l’assemblage du PCB, ce qui a rendu l’assemblage légèrement plus compliqué.

Le total par produit étant d’environ 16.48$, tout dépendamment de la quantité de produit achetés.

L’équipe n’a eu besoin qu’une seule commande de PCB.

# Conclusion

Quelques fonctionnalités étaient manquantes finalement, soit l’exécution de Batch files sans faire appel au CMD de Windows, l’utilisation du lecteur carte SD pour stoker les informations voulus ainsi que le Keylogger.

La souris fonctionnait sans fil, mais ne pouvait pas faire toutes les fonctionnalités voulues, donc ça serait aussi un facteur à considérer pour la prochaine fois.

Le concept général de la manette n’a pas changé en cours de route. Seulement l’exécution de certains concepts, comme l’exécution de batch files, n’était pas à la hauteur de nos attentes.

L’utilisation d’un microcontrôleur plus complet, soit avec un cristal et un flash intégré, aurait pu grandement simplifier la conception d’un produit comme celui de l’équipe, sans trop augmenter le prix du produit (Si le prix n’était pas encore plus bas que le prix du S3R8 + composantes externes). Les fonctionnalités mentionnées ci-haut serait aussi un facteur important pour une V2 du produit.

# Références

| [1] | E. Systems, «ESP32-S3 Series Datasheet,» [En ligne]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf. [Accès le 18 08 2024]. |
| --- | --- |

| [2] | E. Systems, «ESP Hardware Design Guidelines,» [En ligne]. Available: https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/en/latest/esp32s3/index.html. [Accès le 18 08 2024]. |
| --- | --- |